[image: image13.jpg]Ustugi Geologiczne i Handlowe Przemystaw Kubsik
www.geouslugi.kubsik.pl NIP: 665-276-66-65
geouslugi@kubsik.pl REGON: 365554744

tel. 661-697-207






KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

zgodna z art. 62a ustawy z dnia 3 października 2008 r.              

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa                     w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko                             (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.)
Dla zadania:

Wykonanie poszukiwawczo – rozpoznawczego otworu studziennego nr 1 za wodą w utworach neogeńskich – mioceńskich oraz urządzenia wodnego służącego do ujmowania wód podziemnych w miejscowości Borzęciczki 
na działce nr 105/3 obręb 0003 Borzęciczki, 
Gmina Koźmin Wielkopolski, powiat krotoszyński, województwo wielkopolskie








Opracowali:









mgr inż. Łukasz Uchman









mgr inż. Agata Uchman

mgr Przemysław Kubsik

Mosina, wrzesień 2023 r.

SPIS TREŚCI
51. Opis przedsięwzięcia – rodzaj, cechy skala i usytuowanie przedsięwzięcia


72. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystywania i pokrycie szatą roślinną


73. Rodzaj technologii (ogólna charakterystyka projektowanego poszukiwawczo – rozpoznawczego otworu studziennego)


134. Ewentualne warianty przedsięwzięcia


145. Przewidywana ilość wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii


156. Rozwiązania chroniące środowisko


157. Rodzaje i przewidywane  ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko, w tym


157.1. Ilość i sposób odprowadzania ścieków socjalno – bytowych


157.2. Ilość i sposób odprowadzania ścieków technologicznych


157.3. Ilość i sposób odprowadzania ścieków deszczowych (wód opadowych i roztopowych)


157.4. Rodzaj, przewidywane ilości i sposób postępowania z odpadami


157.5. Ilość i rodzaje zainstalowanych i planowanych maszyn i urządzeń


168. Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko


169. Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia                     16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz korytarzach ekologicznych znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia


1710. Informacje dotyczące usytuowania przedsięwzięcia względem obszarów wodno-błotnych, obszarów leśnych, obszarów objętych ochroną, w tym stref ochronnych ujęć wód i obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych, obszarów na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia, obszarów o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, obszarów o znacznej gęstości zaludnienia, obszarów jednolitych części wód podziemnych oraz jednolitych części wód powierzchniowych


1710.1. Obszary wodno – błotne


1810.2. Obszary leśne


1810.3. Obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych


1810.4. Obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia


1910.5. Obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne


1910.6. Obszary o znacznej gęstości zaludnienia


1910.7. Obszary jednolitych części wód podziemnych


2410.8. Obszary jednolitych części wód powierzchniowych


3010.9. Obszary zagrożenia i ryzyka powodziowego


3110.10. Ustalenia wynikające z planu przeciwdziałania skutkom suszy


3411. Wpływ planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej


3512. Przedsięwzięcia realizowane lub zrealizowane, znajdujące się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia – w zakresie, w  jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem


3513. Ryzyko wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej


3614. Przewidywane ilości i rodzaje wytwarzanych odpadów oraz ich wpływ na środowisko


3614.1. Rodzaje i ilości odpadów przewidzianych do wytwarzania w związku z realizacją inwestycji


3614.2. Rodzaje i ilości odpadów przewidzianych do wytwarzania w związku z podjęciem eksploatacji inwestycji


3614.3. Wpływ wytwarzanych odpadów na środowisko


3615. Prace rozbiórkowe dotyczące przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko


3816. Wykorzystane akty prawne




SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

Zał. 1. Orientacja – skala 1:10000.

Zał. 2. Plan sytuacyjny terenu ujęcia wody.

Zał. 3. Mapa ewidencyjna gruntów poświadczona przez organ wydający,                     tj. Starostę Krotoszyńskiego. 

Zał. 4. Mapa ewidencyjna gruntów obejmująca przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmująca obszar oddziaływania przedsięwzięcia.

Zał. 5. Uproszczony wypis z rejestru gruntów. 
Zał. 6. Karta charakterystyki JCWPd: 600079.
Zał. 7. Karta charakterystyki JCWP: RW60001014639.
Zał. 8. Projekt geologiczno – techniczny poszukiwawczo-rozpoznawczego otworu studziennego nr 1. 
Zał. 9. Decyzja Starosty Krotoszyńskiego z dnia 29.06.2023 r.,                                  znak: GLP.6530.2.2023 zatwierdzająca „Projekt robót geologicznych  na wykonanie poszukiwawczo – rozpoznawczego otworu studziennego nr 1 za wodą w utworach neogeńskich – mioceńskich, zlokalizowanego na terenie ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych                    w miejscowości Borzęciczki gm. Koźmin Wielkopolski”.
Zał. 10. Projekt robót geologicznych  na wykonanie poszukiwawczo – rozpoznawczego otworu studziennego nr 1 za wodą w utworach neogeńskich – mioceńskich, zlokalizowanego na terenie ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w miejscowości Borzęciczki gm. Koźmin Wielkopolski.
1. Opis przedsięwzięcia – rodzaj, cechy skala i usytuowanie przedsięwzięcia
Przedmiotem działań inwestycyjnych w obszarze ujęcia wód podziemnych w miejscowości Borzęciczki jest wykonanie poszukiwawczo – rozpoznawczego otworu studziennego nr 1 za wodą w utworach neogeńskich – mioceńskich, zlokalizowanego na terenie ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w miejscowości Borzęciczki, gm. Koźmin Wielkopolski oraz urządzenia wodnego służącego do ujmowania wód podziemnych. 
Przyczyną zaprojektowania ww. prac jest potrzeba zapewnienia ciągłości dostaw wody w celu zaspokojenia potrzeb socjalno – bytowych i komunalnych mieszkańców miejscowości Borzęciczki i okolic.

Istniejące ujęcie składające się ze studni nr 3, ujmującej wody z utworów czwartorzędowych, które to są zasilanie w głównej mierze poprzez infiltrację opadów atmosferycznych oraz infiltrację z poziomu wód gruntowych. W wyniku kilkudziesięciu lat eksploatacji ujęcia, a także coraz niższej rocznej sumie opadów oraz długich okresach suszy hydrologicznych. Poziom wód                        w utworach czwartorzędowych uległ znacznemu obniżeniu, doprowadzając do sytuacji, w których pobór wód ze studni odbywa się przy częściowych przerwach w eksploatacji w wyniku odsłoniętej części czynnej kolumny filtrowej. Proces ten wpływa na przyspieszenie kolmatacji studni nr 3 poprzez wytrącanie się związków żelaza i manganu, skracając żywotność studni. Ponadto obniżenie poziomu zwierciadła wywołuje spadek wydajności eksploatowanej studni, co wymusza na Inwestorze konieczność zaspokojenia zapotrzebowania poprzez tłoczenie wody z innych stacji wodociągowych. Biorąc pod uwagę powyższą sytuację, podjęto decyzję o wykonaniu poszukiwawczo – rozpoznawczego otworu studziennego nr 1 za wodą w utworach neogeńskich – mioceńskich, który będzie alternatywą dla obecnej sytuacji i pozwoli na pobór wód z głębszego poziomu wodonośnego, który nie jest w kontakcie hydraulicznym z wodami utworów czwartorzędowych. 

Poszukiwawczo – rozpoznawczy otwór studzienny nr 1 za wodą                        w utworach neogeńskich – mioceńskich projektuje się wykonać w granicach działki 105/3 obręb 0003 Borzęciczki.
 Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 września 2019 r.  w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko                   (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), planowane przedsięwzięcie kwalifikuje się, jako mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, spełniając kryterium: 

· § 3 ust. 1 pkt. 43 b) – wiercenia wykonywane w celu zaopatrzenia w wodę,                           z wyłączeniem wykonywania ujęcia wód podziemnych o głębokości mniejszej niż 100 m. 

· § 3 ust. 1 pkt. 73 – urządzenia lub zespoły urządzeń umożliwiające pobór wód podziemnych lub sztuczne systemy zasilania wód podziemnych, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt. 37, o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m3 na godzinę. 

Działka, na której projektowany jest przedmiotowy otwór studzienny stanowi własność Koźmińskich Usług Komunalnych Sp. z o. o. z siedzibą przy                  ul. Floriańska 21, 63-720 Koźmin Wielkopolski.

Projekt robót geologicznych na wykonanie poszukiwawczo – rozpoznawczego otworu studziennego nr 1 za wodą w utworach neogeńskich – mioceńskich, zlokalizowanego na terenie ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w miejscowości Borzęciczki gm. Koźmin Wielkopolski został opracowany w maju 2023 r. przez Firmę Usługi Geologiczne i Handlowe Przemysław Kubsik, geolog dokumentujący: mgr Przemysław Kubsik                               i zatwierdzony Decyzją Starosty Krotoszyńskiego z dnia 29.06.2023 r.,                       znak: GLP.6530.2.2023.
Nowoprojektowany otwór studzienny nr 1 uzbrojony będzie w obudowę naziemną oraz w urządzenia do poboru wody i kontroli pracy studni. 


Roboty wiertnicze przedmiotowego poszukiwawczo – rozpoznawczego otworu studziennego nr 1 zostaną wykonane na podstawie „Projektu robót geologicznych na wykonanie poszukiwawczo – rozpoznawczego otworu studziennego nr 1 za wodą w utworach neogeńskich – mioceńskich, zlokalizowanego na terenie ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w miejscowości Borzęciczki gm. Koźmin Wielkopolski”.  
Z projektu robót geologicznych wynika, iż głębokość projektowanego poszukiwawczo – rozpoznawczego otworu studziennego nr 1 wynosić będzie                ok. 204 m.
Położenie geograficzne projektowanego poszukiwawczo – rozpoznawczego otworu studziennego 1 określają następujące współrzędne: 

510 50’ 45,4’’ – szerokości geograficznej północnej

170 21’ 08,6’’ – długości geograficznej wschodniej
W bezpośrednim otoczeniu działki inwestycyjnej znajdują się:

· od północy i wschodu: Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna, obiekty Rzeźni,
· od zachodu: grunty orne,

· od południa: budynki produkcyjne usługowe i gospodarcze dla rolnictwa.
Przedmiotowy poszukiwawczo – rozpoznawczy otwór studzienny nr 1 zostanie wykonany w obszarze istniejącego ujęcia wód podziemnych utworów czwartorzędowych ogrodzonego w zakresie strefy ochrony bezpośredniej. 
Zagospodarowanie terenu będzie zgodne z wymogami ustalonymi dla stref ochrony bezpośredniej.
Przedsięwzięcie polegające na wykonaniu poszukiwawczo – rozpoznawczego otworu studziennego nr 1 oraz urządzenia wodnego służącego do ujmowania wód podziemnych realizowane będzie w obrębie działki o nr 105/3 obręb 0003 Borzęciczki i do tego obszaru ograniczać się będzie zasięg oddziaływania przedsięwzięcia na etapie jego realizacji.
2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystywania i pokrycie szatą roślinną
Przedmiotowa studnia wiercona zlokalizowana będzie na działce oznaczonej nr 105/3 obręb 0003 Borzęciczki, stanowiącej własność Koźmińskich Usług Komunalnych Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Floriańskiej 21, 63-720 Koźmin Wielkopolski.
Działka o nr 105/3 obręb 0003 Borzęciczki ma powierzchnię 0,3500 ha. Powierzchnia inwestycji, tj. teren zajmowany przez przedmiotowe urządzenie wodne (obudowa studni wierconej nr 1) wynosić będzie ok. 4,0 m2.
Teren inwestycji i tereny sąsiednie nie są zaliczane do terenów cennych przyrodniczo i nie są objęte żadnymi formami ochrony przyrody.
Nie stwierdzono tu występowania drzew i krzewów:

· reprezentujących unikatowe formy morfologiczne,

· będących przykładami unikatowych zjawisk biologicznych,

· stanowiących siedliska unikatowych taksonów fauny,

· drzew zamierających i martwych, mogących mieć wartości przyrodnicze. 

Powierzchnia działki porośnięta jest i będzie murawą trawiastą.

Inwestor nie przewiduje ingerencji w istniejący system zagospodarowania terenu.

3. Rodzaj technologii (ogólna charakterystyka projektowanego poszukiwawczo – rozpoznawczego otworu studziennego)
ETAP WIERCENIA OTWORU STUDZIENNEGO
Zakłada się osiągnięcie zamierzonego celu obejmującego wykonanie poszukiwawczo – rozpoznawczego otworu studziennego nr 1 (o projektowanej głębokości 204,0 m) poprzez przeprowadzenie robót wiertniczych metodą okrętnie-udarową przy użyciu rur osłonowych zgodnie z poniższym schematem zarurowania: 

· Ø 712 do głębokości 40,0 m p.p.t, po zafiltrowaniu usunięte z otworu; 

· Ø 610 mm do głębokości 80,0 m p.p.t., po zafiltrowaniu usunięte z otworu; 

· Ø 508 mm do głębokości 110,0 m p.p.t., po zafiltrowaniu usunięte                      z otworu; 

· Ø 457 mm do głębokości 140,0 m p.p.t., po zafiltrowaniu usunięte                     z otworu; 

· Ø 406 mm do głębokości 174,0 m p.p.t. po zafiltrowaniu usunięte z otworu; 

· Ø 356 mm do docelowej głębokości 204,0 m p.p.t. Po zafiltrowaniu podciągnięte do głębokości 182,0 m p.p.t. i pozostawione jako kolumna eksploatacyjna. 

Przewierconą warstwę wodonośną projektuje się ująć kolumną filtrową wykonaną z rur gwintowanych PVC DN 150 KVV lub Ø 160 mm PN 16. 

Projektowana konstrukcja kolumny filtrowej przedstawia się następująco: 

· rura podfiltrowa PVC DN 150 KVV lub Ø 160 PN 16, o długości 2,0 m,              z nakręcanym denkiem PVC DN 150 KVV lub Ø 160 PN 16, długości                0,3 m, 

· część robocza – filtr szczelinowy PVC DN 150 KVV lub Ø 160 PN 16                   o długości 18,0 m, 

· rura nadfiltrowa PVC DN 150 KVV lub Ø 160 PN 16, długości 22,0 metrów ze wzmocnionym zamkiem bagnetowym. 

Wokół kolumny filtrowej na odcinku 174,0 – 204,0 m należy wykonać obsypkę dostosowaną do uziarnienia warstwy wodonośnej. Na odcinku                      170,0 – 174,0 m uszczelnienie żwirowe Ø 2,0 – 3,0 mm, na odcinku                        166,0 – 170,0 m uszczelnienie żwirowe Ø 3,0 – 5,0 mm, a na odcinku                       162,0 – 166,0 m uszczelnienie żwirowe Ø 5,0 – 8,0 mm. Na odcinku                                   0,0 – 164,0 m – przestrzeń pomiędzy poszczególnymi zestawami rur należy uszczelnić gliną pęczniejącą lub compactonitem. 

Szerokość szczeliny części czynnej kolumny filtrowej, rodzaj siatki studniarskiej oraz rodzaj obsypki zostanie dobrany po przeprowadzeniu analizy granulometrycznej ujętej warstwy wodonośnej w poszukiwawczo – rozpoznawczym otworze studziennym nr 1. 

Kolumnę filtrową poszukiwawczo - rozpoznawczego otworu studziennego nr 1 należy wyposażyć w centralizatory/prowadniki rozmieszczone na odcinku filtrowym co 4 metry, a na rurze nadfiltrowej co 6-8 metrów.

W przypadku głębszego występowania warstwy wodonośnej, wiercenie należy prowadzić do momentu przewiercenia spągu warstwy wodonośnej, zachowując projektowaną długość kolumny podfiltrowej wykonanej w utworach nieprzepuszczalnych. 

Orientacyjną konstrukcję projektowanego poszukiwawczo - rozpoznawczego otworu studziennego nr 1 przedstawia załącznik nr 7, faktyczną ustali nadzór geologiczny na podstawie stwierdzonych warunków geologicznych  i hydrogeologicznych w trakcie realizacji robót wiertniczych. 

Upoważnia się nadzór geologiczny do zmiany konstrukcji i głębokości projektowanego otworu studziennego, po przeprowadzeniu robót geologicznych. Profil geologiczny (górna część), będzie zbliżony do istniejącej studni nr 3 ujęcia w m. Borzęciczki.

ZAMYKANIE HORYZONTÓW WODONOŚNYCH
W rejonie planowanych robót geologicznych zaobserwowano występowanie od powierzchni terenu do głębokości kilku metrów utworów słaboprzepuszczalnych – gliniastych. Pierwszym rozpoznanym poziomem wodonośnym w studniach ujęcia jest ujmowany przez studni nr 3 poziom czwartorzędowy. Na głębokości ok. 183,0 m p. p. t. w piaskach drobnoziarnistych przewiduje się występowanie neogeńskiego – mioceńskiego poziomu wodonośnego o zwierciadle napiętym. Poziom ten przewidywany jest do ujęcia przez projektowany otwór. Od poziomów wyżejległych oddziela go kompleks utworów słaboprzepuszczalnych w postaci iłów, glin i mułków. Zakłada się,                        że w projektowanym poszukiwawczo – rozpoznawczym otworze studziennym nr 1 występuje poziom czwartorzędowy, który należałoby odizolować od planowanego do ujęcia poziomu neogeńskiego – mioceńskiego. Podczas realizacji robót wiertniczych należy zachować szczególną ostrożność i być przygotowanym na nieoczekiwane sytuacje oraz posiadać materiały uszczelniające, które pozwolą na odcięcie nawierconych poziomów wodonośnych od siebie.
SPOSÓB I TERMIN LIKWIDACJI WYROBISK 
Ze względu na charakter projektowanych robót, tj. odwiercenie poszukiwawczo -rozpoznawczego otworu studziennego nr 1 za wodą, nie przewiduje się likwidacji wyrobisk. Jednakże w przypadku nieosiągnięcia zadawalających parametrów projektowanego otworu, zostanie on zlikwidowany poprzez zasypanie wydobytym urobkiem zgodnie z naturalnym układem warstw, teren działki zostanie uporządkowany, a z przebiegu likwidacji otworu zostanie sporządzony protokół. Następnie przebieg robót geologicznych w przypadku konieczności wykonania likwidacji projektowanego otworu należy opisać                          w tzw. innej dokumentacji geologicznej zawierającej wyniki likwidacji otworu wiertniczego.
CHARAKTERYSTYKA I UZASADNIENIE ZAKRESU ORAZ METOD BADAŃ GEOFIZYCZNYCH I GEOCHEMICZNYCH ORAZ ICH LOKALIZACJI 
W celu sprawdzenia poprawności przeprowadzonych robót geologicznych – polegających na odwierceniu poszukiwawczo - rozpoznawczego otworu studziennego nr 1 za wodą w utworach neogeńskich - mioceńskich przez Wykonawcę, poddaje się propozycji rozważenie przeprowadzenia przez Zamawiającego otworowych badań geofizycznych po zakończeniu wiercenia                  i zafiltrowaniu otworu. Pomiary mają na celu m.in. weryfikację konstrukcji orurowania i jej zgodności z projektem, ocenę wypełnienia i uszczelnienia przestrzeni pierścieniowej, ocenę stanu i prawidłowości wprowadzenia obsypki filtracyjnej, wyznaczanie rozkładu dopływów wód do filtra, w tym analizę jego strefowej wydajności, analizę ewentualnego napływu wód niepożądanych                        i migracji wód pomiędzy poziomami wodonośnymi, ocenę szczelności złączy rurowych oraz opcjonalnie ocenę skrzywienia osi otworu od pionu. 

Zakłada się wykonanie proponowanych badań geofizycznych według następującego programu pomiarowego: 

· profilowanie średnicy, 

· profilowanie krzywizny (opcjonalnie), 

· defektoskopia elektromagnetyczna, 

· (segmentacyjne) profilowanie gamma, 

· sterowane profilowanie oporności, 

· profilowanie oporności indukcyjne, 
· profilowanie gamma-gamma gęstościowe, 

· profilowanie neutron-neutron, 

· profilowanie zestawem sond produkcyjnych (przepływomierz – przewodność – temperatura) w warunkach statycznych i dynamicznych, podczas pompowania. 

Powyższy program pomiarowy należy poprzedzić wykonaniem inspekcji telewizyjnej wykonanego poszukiwawczo – rozpoznawczego otworu studziennego nr 1.
ZAKRES OBSERWACJI PRÓBNEGO POMPOWANIA OTWORU 
Pomiary dynamicznego zwierciadła wody w czasie pompowania poszukiwawczo – rozpoznawczego otworu studziennego nr 1 po odwierceniu, powinny być wykonywane z dokładnością nie mniejszą niż 5 cm. Minimalna częstotliwość pomiarów powinna odpowiadać schematowi: 0 min, 1 min, 2 min,           3 min, 4 min, 5 min, 6 min, 7 min, 8 min, 9 min, 10 min, 15 min, 20 min, 25 min, 30 min, 35 min, 40 min, 50 min, 60 min, 75 min, 90 min, 105 min i 120 min. Po dwóch pierwszych godzinach, dalej co 0,5 – 2 godz. Według potrzeb. Ostatecznie o czasie i częstotliwości pompowania decyzję podejmie nadzór geologiczny. 

Pompowanie pomiarowe prowadzi wykonawca otworu przy stałym nadzorze lub dozorze geologicznym. Należy zwrócić szczególną uwagę na obserwacje fazy filtracji nieustalonej w pierwszym okresie podczas opadania zwierciadła wody i wzniosu oraz zapewnić na ten czas zwiększoną obsługę pomiarową. Przed rozpoczęciem pompowania pomiarowego należy wykonać kilkukrotnie pomiary położenia zwierciadła wody w otworze w celu określenia stanu, do którego odnosić się będą wyniki uzyskane podczas pompowania. Należy także wykonać krótkotrwałą próbę sprawności działania pompy                       i przyrządów pomiarowych. W zależności od wyników uzyskanych w trakcie pompowania oczyszczającego, pompowanie indywidualne otworu będzie trwało do 72 godzin. 

W trakcie próbnego pompowania wydajności studni należy rejestrować za pomocą wodomierza. Zapisy wszelkich pomiarów i obserwacji, czasu ich wykonywania, danych technicznych i sytuacyjnych należy prowadzić w dzienniku próbnego pompowania. Wzór dziennika próbnego pompowania ustali nadzór hydrogeologiczny w trakcie trwania robót.
Reasumując pompowanie otworu zaleca się przeprowadzić według poniższego schematu: 
· pompowanie oczyszczające – zrywami do całkowitego oczyszczenia otworu – około 24 godz. 
· pompowanie pomiarowe w jednym stopniu dynamicznym z wartością                Qdop= Qmax= Qeksploatacyjne przez 24 do 72 godz. z wydajnością ustaloną przez nadzór hydrogeologiczny na podstawie wyników pompowania oczyszczającego i zgodnie z obliczoną wydajnością                                        Qdop = Qmax= Qeksploatacyjne = 48,00 m3/h. 

Pod koniec pompowania pomiarowego ze studni należy pobrać próby wody do badań fizykochemicznych i bakteriologicznych. 

Obserwacja wzniosu zwierciadła wody do czasu jego stabilizacji – częstotliwość pomiarów analogiczna do pomiarów wykonanych w trakcie pompowania otworu studziennego nr 1.
PRACE GEODEZYJNE 
Po przeprowadzeniu projektowanych robót polegających na wykonaniu poszukiwawczo – rozpoznawczego otworu studziennego nr 1 należy wykonać pomiary geodezyjne wysokości punktów (niwelacja techniczna) w nawiązaniu do państwowej sieci wysokościowej oraz odległości poszczególnych punktów robót geologicznych w stosunku do istniejących przyłączy oraz szczegółowo zlokalizować je na mapie sytuacyjno–wysokościowej w skali 1:1000 lub 1:500. Należy pamiętać o podaniu współrzędnych geograficznych i geodezyjnych lokalizujących odwiercony otwór studzienny oraz pomiarze rzędnych terenu.
ZAKRES BADAŃ LABORATORYJNYCH 

Zakres badań laboratoryjnych obejmuje wykonanie analizy fizyko-chemicznej i bakteriologicznej wody oraz wykonanie badań granulometrycznych gruntu ujętej warstwy wodonośnej. Woda do analizy powinna zostać pobrana                z otworu po pompowaniu pomiarowym do aseptycznego naczynia w ilości około  2 litrów. Próby wody do analizy bakteriologicznej należy pobrać osobno do specjalnych pojemników. Minimalny zakres badania wody powinien obejmować m.in. następujące parametry fizyczno-chemiczne: mętność, barwę pozorną                    i rzeczywistą, zapach, pH, twardość ogólną, twardość niewęglanową, zasadowość, żelazo ogólne, mangan, amoniak, azotyny, azotany, siarkowodór                 i siarczki, siarczany, chlorki, sód, potas, utlenialność, suchą pozostałość                        i mineralizację, wapń, magnez, fluor, fosforany, przewodność elektrolityczną. 

Ilość próbek do badań granulometrycznych będzie uzależniona od zmienności uziarnienia warstwy wodonośnej. Projektuję się pobrać od 14 – 18 próbek do badań o masie 0,5 kg każda.
OBLICZENIA HYDROGEOLOGICZNE 
· Dopuszczalna prędkość dopływu wody na filtrze obliczona wzorem Abramowa: 

[image: image1.png]Viep =k = 0,0009215 [sn/s] = 3.32 [m/h]




gdzie: 

k = 0,000036 [m/s] (uśredniona wartość współczynnika ze studni w m. Biały Dwór – nr CBDH 5820109 z okresu ich budowy)
· Powierzchnia czynna filtra 

P = 3,14 x d x l = 20,12 [m2]

d – średnica otworu (filtru z obsypką) = 0,356 [m] 

l – długość filtra = 18,0 [m]
· Dopuszczalna wydajność studni:

Qdop = P x Vdop = 66,75 [m3/h]
Qeksploatacyjne = 48,00 [m3/h] – zgodnie z zapotrzebowaniem Inwestora 
dla poszukiwawczo – rozpoznawczego otworu studziennego nr 1
gdzie:

Vdop – dopuszczalna prędkość wlotowa – 3,32 [m/h]

P – powierzchnia filtra – 20,12 [m2]

· Depresja dla wydajności eksploatacyjnej projektowanego otworu 

[image: image2.png]Qeksploatacyjne _

=40,0 [m]
S eksplotacyine=




gdzie: 

q – wydajność jednostkowa przyjęta jako średnia wydajność jednostkowa otworu w m. Biały Dwór – nr CBDH 5820109 z pompowania z okresu ich budowy = 1,20 [m3/h/1mS]

· Zasięg promienia leja depresji według wzoru Sichardta 

[image: image3.png]R =3000 * S elploatacyjne *k = 719.0 [m]




gdzie: 

k = 0,000036 [m/s] (wartość współczynnika ze studni w m. Biały Dwór – nr CBDH 5820109 z okresu ich budowy)
ETAP EKSPLOATACJI 

Po wykonaniu robót geologicznych polegających na odwierceniu poszukiwawczo – rozpoznawczego otworu studziennego zostanie on uzbrojony  w obudowę naziemną wraz z armaturą, pompą i rurociągiem tłocznym. Woda surowa pobierana ze studni nr 1 będzie tłoczona rurociągiem wody surowej na stację uzdatniania, gdzie będzie podległa odżelazieniu, odmanganieniu                         i ewentualnie dezynfekcji w SUW. Po uzdatnieniu woda trafi do odbiorów siecią wodociągową.
Wykonany poszukiwawczo – rozpoznawczy otwór studzienny nr 1 uzbrojony będzie w niezbędne urządzenia służące do poboru wody, w tym pompę głębinową oraz obudowę naziemną.

Przewiduje się zastosowanie obudowy z laminatów poliestrowych typu Lange bądź innych firm o porównywalnych parametrach technicznych.

Elementami projektowanej obudowy studni będą:

· Płyta fundamentowa.
· Wlot powietrza wyposażony w mechanizm zamykający (w okresie zimowym) uruchamiany ręcznie dźwignią z zewnątrz obudowy. Wlot zabezpieczony będzie drobną siatką uniemożliwiającą przedostawanie się do wnętrza obudowy drobnych gryzoni i owadów. Wlot stanowić będzie jednocześnie uchwyt do podnoszenia pokrywy obudowy.

· Kominek wentylacyjny o konstrukcji uniemożliwiającej przedostawanie się do wewnątrz obudowy wody deszczowej oraz owadów. Kominek ocieplony będzie wkładką poliuretanową.

· Zawiasy wewnętrzne. Pokrywa otwierana będzie na dwóch zawiasach wewnętrznych wieloelementowych unoszących pokrywę obudowy ponad podstawę w momencie jej otwierania. Zawiasy wykonane będą                         z elementów metalowych ocynkowanych z przekładkami teflonowymi zabezpieczającymi wycieranie się ich powierzchni przy wielokrotnym otwieraniu pokrywy. 

· Zamek pokrywy zamontowany będzie na wysokości wlotu powietrza.                                   Na zewnątrz zamek zabezpieczony będzie kopułką z masy silikonowej chroniącą go przed zamarzaniem.

· Uszczelka pokrywy. Pokrywa spoczywać będzie na podstawie opierając się na uszczelce zamontowanej wewnątrz pokrywy na wysokości około               20 mm od dolnej krawędzi.

· Głowica studni głębinowej z orurowaniem oraz kołnierzem obrotowym                        u góry głowicy umożliwiającym centryczne ustawienie wodomierza do podejścia rury wodociągowej.

· Manometr 0-1,6 MPa.

· Wodomierz prosty.

· Odcinek rurociągu prosty za wodomierzem o długości L = 2D.

· Armatura połączeniowa.

· Odcinek rurociągu z zaworem czerpalnym.

· Przepustnica zwrotna bezkołnierzowa.

· Przepustnica zaporowa bezkołnierzowa.

Podczas prowadzenia prac budowlanych wyznaczone zostaną miejsca parkowania maszyn budowlanych na terenie utwardzonym i zabezpieczonym przed ewentualnym przedostaniem się do zanieczyszczeń do środowiska gruntowo – wodnego (np. substancji ropopochodnych). Miejsca te wyposażone powinny być w sorbenty do neutralizacji ewentualnych wycieków płynów eksploatacyjnych.

4. Ewentualne warianty przedsięwzięcia
Najczęściej porównuje się ekologiczne skutki inwestycji z sytuacją, która miałaby miejsce, jeśli by jej nie zaplanowano (tzw. wariant zerowy). Wariantowanie może też dotyczyć rodzajów technologii, rozwiązań technicznych, itp., przy czym musi być jasne, które z tych rozwiązań są przedmiotem wniosku. W przypadkach inwestycji liniowych wariantuje się także lokalizację – przedstawiając np. wariant najkorzystniejszy przyrodniczo, społeczny czy inwestorski.
Realizację inwestycji rozważano w dwóch wariantach:

W pierwszym wariancie realizacyjnym rozważono zastosowanie obudowy podziemnej wykonanej z kręgów betonowych ( 1500 mm przykrytych płytą żelbetową z włazami stalowymi.

W drugim wariancie realizacyjnym zaplanowano wykonanie obudowy studni typu lekkiego z laminatów poliestrowych. Obudowy tego typu są obudowami naziemnymi.

Ostatecznie do realizacji wybrano drugi wariant realizacyjny uznając, że rozwiązanie to przyczyni się do poprawy warunków sanitarnych w obrębie ujęcia wody oraz daje gwarancję ochrony ujmowanej warstwy wodonośnej przed czynnikami zewnętrznymi. System obudów poliestrowych jest korzystniejszy dla prowadzenia bieżącej obsługi eksploatacyjnej.

5. Przewidywana ilość wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii
Przedmiotowa instalacja przeznaczona będzie do ujmowania wody podziemnej. Projektowane zasoby eksploatacyjne studni wierconej wynoszą                  48,0 m3/h. Pobór wody odbywać się będzie przy zastosowaniu pompy głębinowej                       o napędzie elektrycznym.

Eksploatowane urządzenie wodne nie będzie stanowiło źródła ścieków.             Nie przewiduje się też jego zapotrzebowania na media energetyczne paliwowe, materiałowe  i surowcowe.
Woda dla celów bytowych podczas realizacji inwestycji dostarczana będzie                   w formie butelkowanej wody na potrzeby pracowników realizujących zadanie.

Podczas realizacji inwestycji woda dla celów technologicznych nie będzie wymagana.

Ścieki bytowe z placu budowy odprowadzane będą do szczelnych zbiorników sanitarnych (toalety przenośne) i regularnie usuwane poprzez uprawnionego odbiorcę. 


Przewiduje się, iż na terenie placu budowy zatrudnionych będzie                           ok. 5 pracowników, stąd przewidywana ilość ścieków bytowych średnio dobowo wyniesie: 

wg normy zużycia wody: na jednego pracownika fizycznego - 0,06 m3/d,





Q d. śr. = 5 x 0,06 = 0,30 m3/d 

Eksploatacja inwestycji będzie wiązała się z poborem wody, w zakresie którego Wnioskodawca wystąpi o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego. 
Eksploatacja inwestycji (pobór wody) nie będzie wiązała się                       z powstawaniem ścieków.

6. Rozwiązania chroniące środowisko
Rozwiązaniami technicznymi, technologicznymi i organizacyjnymi, które znajdą zastosowanie w projektowanej instalacji poboru wody podziemnej minimalizującymi jej oddziaływanie na otaczające środowisko będą:  

· zastosowanie nowoczesnych urządzeń pompowych i armatury sterującej,

· zastosowanie urządzeń pompowych o niskim poziomie zużycia energii elektrycznej,

· zastosowanie zdalnie sterowanego systemu kontrolno – pomiarowego.

7. Rodzaje i przewidywane  ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko, w tym
7.1. Ilość i sposób odprowadzania ścieków socjalno – bytowych
Projektowana instalacja nie będzie stanowić źródła ścieków bytowo –  gospodarczych.
7.2. Ilość i sposób odprowadzania ścieków technologicznych
Projektowana instalacja nie będzie stanowić źródła ścieków technologicznych.
7.3. Ilość i sposób odprowadzania ścieków deszczowych (wód opadowych i roztopowych)
Projektowana instalacja nie będzie stanowić źródła ścieków deszczowych – wód opadowych i roztopowych.

7.4. Rodzaj, przewidywane ilości i sposób postępowania z odpadami
Praca instalacji poboru wody podziemnej nie będzie związana                             z wytwarzaniem odpadów. 
7.5. Ilość i rodzaje zainstalowanych i planowanych maszyn i urządzeń
Podstawowym urządzeniem przewidzianymi do zainstalowania                                 w przedmiotowej instalacji poboru wody podziemnej będzie agregat pompowy.
Przewiduje się zastosowanie pompy o niskim poziomie mocy akustycznej             i niskim zużyciu energii elektrycznej. Zainstalowana pompa daje gwarancję, że hałas emitowany podczas ich pracy będzie tłumiony do poziomu dopuszczalnego w warstwie gruntowo-wodnej.


Trzeba przy tym zaznaczyć, ze planowane do wykonania urządzenie wodne zlokalizowane będzie w strefie wyłączonej z ochrony akustycznej,                    tj. na terenach, dla których zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska                  z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu                      w środowisku (tj. Dz. U. z 2007 r., nr 120, poz. 826 ze zm.) nie jest ustalony dopuszczalny poziom hałasu.   
8. Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko
Punkt ten wypełnia się tylko wtedy, gdy zgodnie z Konwencją o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym (Dz. U. z 1999 r.               nr 96 poz. 1110) i art. 58-70 ustawy Prawo ochrony środowiska zachodzą przesłanki do przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym. Punkt ten nie dotyczy innych przypadków.

Potencjalne skutki transgraniczne rozpatrywać należy w dwóch aspektach:

1. Wpływ projektowanego przedsięwzięcia na powstanie zanieczyszczeń, mogących przemieszczać się na dalekie odległości – regulowany jest postanowieniami konwencji w sprawie „Transgranicznego Przenoszenia Zanieczyszczeń na Dalekie Odległości” podpisanej w Genewie w 1979 roku. Polska ratyfikowała konwencję w dniu 19.07.1985 r. Analizowana inwestycja nie powoduje ponadnormatywnych oddziaływań na środowisko na jej terenie i poza nim.

2. Wpływ nowych obiektów na powiększenie lub zmniejszenie efektu oddziaływania transgranicznego – regulowany jest Konwencją o Ocenach Oddziaływania na Środowisko w Kontekście Transgranicznym. Konwencję podpisano w Espoo w Finlandii w lutym 1991 r. Konwencję podpisała też Polska.

Analizowana inwestycja nie jest zaliczana do grupy obiektów, które wymieniono w załączniku nr 1 do konwencji, precyzującego rodzaje działalności mogące mieć oddziaływanie transgraniczne.

Planowane przedsięwzięcie posiada charakter oddziaływania wyłącznie lokalnego – stąd nie obowiązują wymagania przeprowadzania procedury postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko. 
9. Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia                     16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz korytarzach ekologicznych znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia 
Teren, na którym projektowany jest przedmiotowy poszukiwawczo – rozpoznawczy otwór studzienny nie jest położony w obszarze chronionym Natura 2000. 

Obszar oddziaływana inwestycji nie obejmuje obszarów ochrony przyrody, w tym obszarów Natura 2000.

Najbliższym obszarem objętym ochroną, oddalonym o ok. 11,0 km na północny – zachód jest obszar chronionego krajobrazu pn.: Krzywińsko-Osiecki wraz z zadrzewieniami generała Dezyderego Chłapowskiego i kompleksem leśnym Osieczna-Góra (woj. wielkop.). obszar ten wyznaczony został w celu zachowania i ochrony obszarów o cechach środowiska zbliżonego do naturalnego oraz zapewnienia społeczeństwu niezbędnych warunków do wypoczynku i korzystania z walorów krajobrazowych Rozporządzeniem             Nr 82/92 Wojewody Leszczyńskiego z dnia 1 sierpnia 1992 r. w sprawie wyznaczenia obszarów chronionego krajobrazu na terenie województwa leszczyńskiego (Dz. Urz. z 1992 r. Nr 11. poz. 131).

Nie przewiduje się oddziaływania planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego na najbliższe obszary objęte ochroną prawną w trybie ustawy               o ochronie przyrody.  
10. Informacje dotyczące usytuowania przedsięwzięcia względem obszarów wodno-błotnych, obszarów leśnych, obszarów objętych ochroną, w tym stref ochronnych ujęć wód i obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych, obszarów na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia, obszarów o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, obszarów o znacznej gęstości zaludnienia, obszarów jednolitych części wód podziemnych oraz jednolitych części wód powierzchniowych

10.1. Obszary wodno – błotne 

Obszary wodno – błotne, zgodnie z Konwencją z Ramsar (Konwencją                      o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego) to wszelkiego rodzaju siedliska ekosystemów hydrogenicznych, czyli uzależnionych od wody. Są to zarówno siedliska lądowe, takie jak obszary bagienne, torfowiskowe, również śródlądowe wody powierzchniowe, jak i ekosystemy płytkich morskich wód przybrzeżnych. Obszary wodno-błotne stanowią, na równi z obszarami leśnymi, podstawowe układy przyrodnicze, które podtrzymują życie na Ziemi. Ich najważniejsze funkcje przyrodnicze to:

· hamowanie odpływu wód podziemnych do rzek; 

· retencjonowanie wód podziemnych i powierzchniowych; 

· oczyszczanie wód; 

· akumulacja organicznego węgla i azotu; 

· podtrzymywanie i wzbogacanie różnorodności form życia na lądzie,                   w wodach słodkich i w morskiej strefie brzegowej. 

Śródlądowe obszary wodne i błotne to jedno z najważniejszych źródeł wód słodkich dla przyrody ożywionej, w tym także dla człowieka, które potrzebują jednoznacznej i długofalowej polityki państwa w zakresie zarządzania nimi.

Teren przedmiotowego ujęcia występuje poza ww. obszarami.

Najbliższym obszarem wodno – błotnym w stosunku do przedmiotowego terenu, zlokalizowanym na terenie Polski, jest oddalony o ok. 55 km Rezerwat „Stawy Milickie” położony jest w malowniczych fragmentach największego polskiego parku krajobrazowego – Doliny Baryczy. Jest to miejsce stanowiące jedną z największych ostoi ptactwa w Polsce i Europie, skupiające ponad 300 gatunków.  Dodatkowo stawy są miejscem występowania bardzo bogatej flory,              w tym gatunków skrajnie rzadkich w skali regionu i całego kraju. Obszar ten zajmuje powierzchnię 5324,31 ha. W skład obszaru wchodzi 5 niezależnych kompleksów stawów: Kompleks Stawno, Kompleks Radziądz, Kompleks Ruda Sułowska, Kompleks Jamnik, Kompleks Potasznia. Rezerwat jest niewątpliwie największą ostoją ptactwa w obrębie Parku Krajobrazowego Dolina Baryczy, gdzie występuje 257 gatunków tych zwierząt, z czego 172 to gatunki lęgowe. Oprócz ptaków Park Krajobrazowy obfituje w różnorodność gatunkową zwierząt: 34 gatunki ryb, 13 gatunków płazów, 5 gatunków gadów oraz 56 gatunków ssaków (w tym dwa z Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt – popielica i nietoperz borowiaczek). Na terenie rezerwatu jest około 300 stawów o łącznej pow. 7,5 tyś. lustra wody. 
10.2. Obszary leśne 


Przedmiotowe ujęcie znajduje się poza obszarami leśnymi. Najbliższym  obszarem leśnym jest obszar należący do Nadleśnictwa Piaski, podlegający pod Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Poznaniu. 

Planowane przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać na obszar leśny.

10.3. Obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych  
Przedmiotowa działka nie znajduje się na terenie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych.

Najbliższym GZWP jest oddalony o ok. 17,0 km na zachód GZWP nr 308  o nazwie „Zbiornik międzymorenowy rzeki Kani”.
10.4. Obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia 

Planowane przedsięwzięcie nie będzie przyczyną naruszeń standardów jakości środowiska. W najbliższym otoczeniu brak jest obszarów, w których doszło do naruszeń standardów jakości środowiska. 

10.5. Obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne 

Teren ujęcia nie jest zlokalizowany w obszarze objętym ochroną konserwatorską, nie mniej jednak jeżeli podczas prowadzenia robót budowlanych wykonawca robót odkryje przedmioty posiadające cechy zabytków lub archeologiczne powinien o tym fakcie powiadomić niezwłocznie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
10.6. Obszary o znacznej gęstości zaludnienia

Inwestycja jest zlokalizowana w miejscowość Borzęciczki, położonej                    w Gminie Koźmin Wielkopolski.
Gęstość zaludnienia na terenie Gminy Koźmin Wielkopolski wg GUS wynosi ok. 83 osoby na 1 km2.
10.7. Obszary jednolitych części wód podziemnych 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r.                   w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry                       (Dz. U. z 2023 r., poz. 335) jednoznacznie określa cele środowiskowe dla JCW             i obszarów chronionych wraz z prezentacją wyników przeprowadzonej oceny stopnia osiągnięcia celów środowiskowych. 

W ramach IIaPGW przeprowadzona została ocena stopnia osiągnięcia celów środowiskowych będąca podstawą do wskazania ostatecznych celów dla JCW. Przedstawione zostały informacje dotyczące ustalonych celów środowiskowych dla poszczególnych kategorii wód i obszarów chronionych, wraz z prezentacją oceny stopnia wdrożenia celów oraz informacją o wyznaczonych odstępstwach z art. 4 RDW. 

Cele środowiskowe JCWPd 

Zgodnie z art. 59 pr.w. celem środowiskowym dla JCWPd jest: 

· zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczeń; 

· zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu; 

· ich ochrona i podejmowanie działań naprawczych, a także zapewnianie równowagi między poborem a zasilaniem tych wód, tak aby osiągnąć ich dobry stan. 

Działania służące osiągnięciu ustalonych dla JCWPd celów środowiskowych polegają w szczególności na stopniowym redukowaniu zanieczyszczenia wód podziemnych przez odwracanie znaczących                             i utrzymujących się tendencji wzrostowych zanieczyszczenia powstałego                   w wyniku działalności człowieka.

Podstawowym celem środowiskowym dla JCWPd jest utrzymanie lub osiągnięcie dobrego stanu, definiowanego w art. 2 RDW jako stan osiągnięty przez część wód podziemnych, jeżeli zarówno jej stan ilościowy,                                   jak i chemiczny jest określony jako co najmniej „dobry”. Ogólny stan JCWPd określany jest zatem na podstawie oceny stanu ilościowego oraz oceny stanu chemicznego JCWPd, przy czym o ogólnej ocenie stanu decyduje gorszy wynik. Ocena stanu JCWPd w rozumieniu RDW i DWP jest kontrolą stanu środowiska wodnego wykonywaną w określonych odstępach czasu. Nastawiona jest głównie na zidentyfikowanie wielkoobszarowych zagrożeń i ich wpływu na środowisko wodne (ocena wpływu) z pominięciem oddziaływań o zasięgu lokalnym, niemających znaczenia w skali całej JCWPd.

Celem środowiskowym dla JCWPd na lata 2022–2027 jest dobry stan chemiczny i ilościowy. Tak ustalony cel odniesiono do otrzymanego wyniku oceny stanu wykonanej w 2020 r. (w oparciu o wyniki MD z 2019 r.). Dla JCWPd o stanie słabym określono przyczyny stanu słabego (wynik poszczególnych testów klasyfikacyjnych) oraz wskazano dla jakich wskaźników zostały przekroczone wartości progowe dobrego stanu. 

W przypadku JCWPd, które zostały zidentyfikowane jako zagrożone                    i będące w stanie słabym zgodnie z najbardziej aktualną oceną stanu wykonaną w 2020 r., przeprowadzono procedurę wyłączeń, czyli ustalenia odstępstw od celów środowiskowych. Biorąc pod uwagę przyczyny stanu słabego, w tym wynik testu klasyfikacyjnego decydującego o stanie słabym, a także analizę presji oraz charakterystyki JCWPd, zaproponowano odstępstwa od celów środowiskowych  w postaci przedłużenia terminu osiągnięcia celów (odstępstwo z tytułu art. 4              ust. 4. RDW) bądź ustalenia mniej rygorystycznych celów (odstępstwo z tytułu art. 4 ust. 5 RDW). 

W zakresie przynależności administracyjnej omawiany teren podlega pod Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Zarząd Zlewni w Lesznie. Nadrzędnie powyższy region należy do ekoregionu o nazwie – Równiny Centralne (14). 

[image: image4.png]



Przedmiotowe tereny przynależne są do jednolitej część wód podziemnych: 79 o kodzie JCWPd: GW600079. Stanowią one obszar dorzecza Odry i regionu wodnego Środkowej Odry.

[image: image5.png]LI v )
. . "powiat
N owia) sremsti

* kostiansh

oot
o8 A, ostrowski
milcki ®

.. olesnicki

wrodawski i

o powiat ®
namySiowski
opoiskie |






Ocena stanu przedmiotowego JCWPd przedstawia się następująco:

	Czy JCWPd jest monitorowana
	Tak 

	Ocena stanu (2019)
	stan chemiczny
	Słaby

	
	stan ilościowy
	Słaby

	
	stan JCWPd
	Słaby

	Wskaźniki determinujące stan JCWPd
	stan chemiczny
	test C.2 - ocena wpływu ingresji i ascenzji wód słonych lub innych zdegradowanych na stan wód podziemnych: Cl, Na oraz PEW

	
	stan ilościowy
	test I.2 - ocena wpływu ingresji i ascenzji wód słonych lub innych zdegradowanych na stan wód podziemnych

	Przyczyny stanu słabego
	warunki naturalne – charakter neogeniczny
	Nie 

	
	antropopresja
	wpływ na stan chemiczny
	TAK - Stwierdzono stan słaby ze względu na ascenzję wód słonych dopływających z niżej położonych poziomów wodonośnych mezozoiku (jura) do użytkowego mioceńskiego poziomu wodonośnego piętra neogeńsko–paleogeńskiego. O ocenie zadecydowały przekroczenia wartości kryterialnych: Cl, Na oraz PEW (punkt nr 2632). Nie stwierdzono statystycznie istotnego trendu wzrostowego przekroczonych wskaźników indykatywnych zasolenia (Cl, Na i PEW). W otworze obserwacyjnym został ujęty poziom wodonośny miocenu (neogen), występujący w przedziale głębokości od 122 do 140 m, wykształcony w warstwie piasków gruboziarnistych. W podłożu utworów kenozoicznych występują utwory wodonośne jury dolnej. Występujące w nich wody są zmineralizowane. Ascenzyjne dopływy zmineralizowanych wód z utworów triasu (kajpru i retyku) wpływają na chemizm wód w piętrach wodonośnych jury oraz paleogenu-neogenu. Mioceński poziom wodonośny monitorowany w punkcie monitoringu stanu chemicznego 2632 ma charakter użytkowy i na rozpatrywanym terenie stanowi podstawę zbiorowego zaopatrzenia w wodę do spożycia. Ze względu na wysoką mineralizację woda z punktu 2632 jest mieszana w stosunku 50/50 z wodą z ujęcia w Mierzejewie,                    w którym ujmowane są wody czwartorzędowego poziomu wodonośnego

	
	
	wpływ na stan ilościowy
	Tak - Zidentyfikowana ascenzja wód zasolonych spowodowana jest nadmiernym poborem wód podziemnych


Presje determinujące stan przedmiotowego JCWPd przedstawiono                       w poniższej tabeli:

	Rodzaj użytkowania JCWPd (pobór wód podziemnych)

	Pobór rejestrowany  ujęć wód podziemnych – stan na rok 2018
	tys. m3/rok
	25495.71

	
	% w JCWPd
	100,00

	Pobór odwodnieniowy – stan na rok 2018
	tys. m3/rok
	Nie dotyczy

	
	% w JCWPd
	Nie dotyczy

	Razem – stan na rok 2018 [tys. m3/rok]
	25495.71

	Zasoby wód podziemnych dostępne do zagospodarowania [tys. m3/rok] – stan na rok 2018
	113908.84

	% wykorzystania zasobów dostępnych do zagospodarowania
	22,00

	Zidentyfikowane presje znaczące. 

Wynik analizy znaczących oddziaływań – JCWPd
	(1) ascenzja wód słonych dopływających                z niżej położonych poziomów wodonośnych mezozoiku (jura) do użytkowego mioceńskiego poziomu wodonośnego piętra neogeńsko–paleogeńskiego, 

(2) pobór punktowy z ujęć wód podziemnych

	Rodzaj presji determinującej stan wód w obrębie danej JCWPd
	chemiczna, chemiczna_A, ilościowa

	Ocena ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego
	zagrożona ilościowo i chemiczne



 
Obszary chronione wymienione w zał. IV RDW przedstawiają się następująco:

	Jcw przeznaczone do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi
	TAK - JCWPd przeznaczona do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi

	Obszary przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunków, gdzie utrzymanie lub poprawa stanu jest ważnym czynnikiem w ich ochronie

	Typ obszarów Liczba obszarów w JCWPd
	Typ obszarów Liczba obszarów w JCWPd

	Parki narodowe 
	0 

	Rezerwaty przyrody 
	4

	Parki krajobrazowe 
	1

	Natura 2000 - OSO
	0

	Natura 2000 - SOO 
	6

	Obszary chronionego krajobrazu 
	5

	Zespoły przyrodniczo-kraobrazowe 
	0

	Stanowiska dokumentacyjne 
	0

	Użytki ekologiczne 
	25

	Pomniki przyrody 
	0


Cele środowiskowe oraz postęp w osiągania celów środowiskowych                    w okresie 2011 – 2019  dla przedmiotowego JCWPd przedstawiają się następująco:

	Cele środowiskowe dla JCWPd

	Stan chemiczny
	Dobry stan chemiczny

	Stan ilościowy
	Dobry stan ilościowy

	Postęp w osiąganiu celów środowiskowych JCWPd w okresie 2011-2019 (porównanie wyników oceny stanu JCWPd z 2012, 2016 i 2019 roku)

	2012
	Stan ilościowy
	Dobry

	
	Stan chemiczny 
	Dobry 

	2016
	Stan ilościowy
	Dobry

	
	Stan chemiczny 
	Dobry 

	2019
	Stan ilościowy
	Słaby

	
	Stan chemiczny 
	Słaby  


Ocena stanu ilościowego i chemicznego jednolitej części wód podziemnych objętej zamierzonym korzystaniem z wody jest słaba. Stan JCWPd jest słaby. 

Celem środowiskowym jest uzyskanie dobrego stanu ilościowego                          i chemicznego. Ocena ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego jest zagrożona ilościowo i chemicznie.

Mając powyższe na względzie ocenia się, iż zamierzone wykonanie urządzenia wodnego nie będzie miało wpływu na stan wód podziemnych, a także na realizację celów środowiskowych dla nich określonych.

10.8. Obszary jednolitych części wód powierzchniowych

Cele środowiskowe JCWP

W trakcie wyznaczania celów środowiskowych dla wód powierzchniowych na IV cykl planistyczny (2022–2027) bazowano na procedurze przyjętej w cyklu poprzednim 2016–2021 (aPGW). Analogicznie, cele środowiskowe ustalono               w odniesieniu do wymagań dla stanu lub potencjału ekologicznego oraz stanu chemicznego. Podczas oceny stanu wód i wyznaczania celów środowiskowych wykorzystano najnowsze dane i opracowania, w tym nowe metodyki określania stanu elementów biologicznych i hydromorfologicznych, aktualizację wyznaczania SZCW i SCW, oraz zweryfikowaną typologię wód. 

Zgodnie z art. 4 ust. 1 RDW celem dla wód powierzchniowych jest: 

· niepogarszanie się stanu wód powierzchniowych oraz ochrona                     i przywrócenie dobrego stanu JCW; 

· osiągnięcie, co najmniej dobrego stanu lub potencjału ekologicznego wód powierzchniowych; 

· stopniowe eliminowanie, a w rezultacie zaprzestanie zrzutów do wód powierzchniowych substancji priorytetowych i niebezpiecznych,                  a także zapobieganie dopływowi zanieczyszczeń do wód podziemnych;

· odwrócenie każdej znaczącej i ciągłej tendencji wzrostu stężenia każdego zanieczyszczenia wynikającego z wpływu działalności człowieka w celu stopniowej redukcji zanieczyszczenia wód podziemnych; 

· osiągnięcie zgodności ze wszystkimi normami i celami określonymi                              w ustawodawstwie wspólnotowym dla obszarów chronionych.

Zgodnie z powyższym, celem środowiskowym dla części wód niewyznaczonych jako SCW lub SZCW, którym w konsekwencji nadano status NAT, jest:  

· dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny, w przypadku oceny                    z monitoringu wód wskazującej na stan dobry lub zły;  

· bardzo dobry stan ekologiczny, w przypadku JCWP, dla których wyniki monitoringu wskazują na bardzo dobry stan ekologiczny; 

· stan dobry, w przypadku JCWP niemonitorowanych; 

· spełnienie warunków określonych dla obszarów chronionych. 
W przypadku części wód wyznaczonych jako SCW lub SZCW celem środowiskowym jest: 

· dobry potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny, w przypadku oceny   z monitoringu wód wskazującej na stan dobry lub zły; 

· maksymalny potencjał ekologiczny w przypadku JCWP, dla których wyniki monitoringu wskazują na maksymalny potencjał ekologiczny; 

· stan dobry w przypadku JCWP niemonitorowanych; 

· spełnienie warunków określonych dla obszarów chronionych.

Przedmiotowe tereny przynależne są do jednolitej część wód powierzchniowych rzecznych JCWP RW60001014639 o nazwie: „Orla do Rdęcy”. 

[image: image6.png]



Poniżej przedstawiamy informacje charakterystyczne dla tej JCWP.

	Charakterystyka ogólna

	Kategoria JCWP:
	JCWP RW - jednolita część wód powierzchniowych rzecznych

	Nazwa JCWP:
	Orla do Rdęcy

	Kod JCWP:
	RW60001014639

	Typ JCWP:
	PNp – Potok lub strumień nizinny piaszczysty

	Czy JCWP uległa zmianie (powstała w wyniku podzielenia lub scalenia JCWP w poprzednim cyklu planistycznym (2016-2021)):
	Zmieniona (scalone)

	Kod i nazwa JCWP w poprzednim cyklu planistycznym (2016-2021):
	RW60001714639 (Orla od źródła do Rdęcy); RW600017146499 (Rdęca)

	Status JCWP:
	SZCW - silnie zmieniona część wód

	Uzasadnienia wyznaczenia SCW, SZCW
	Ostateczne wyznaczenie – opis uzasadnienia
	brak możliwości skutecznego odwrócenia zmian hydromorfologicznych, brak alternatyw dla pełnionych funkcji

	
	Uzasadnienie wyznaczenia - wskaźniki
	HIR w przedziale (0,40-0,65> oraz wyznaczenie jako SZCW w poprzednim cyklu planistycznym jeśli za wyznaczenie odpowiadały wskaźniki i1, i2, i3 lub wskaźnik m3 jeśli PPH2>3

	
	Zmiany hydromorfologiczne
	zapory, bariery, przegrody (zabudowa poprzeczna); zmiany fizyczne koryta /strefy nadbrzeżnej, zabudowa podłużna; zmiany w hydrologii: znaczące pobory

	
	Użytkowanie wód 

	ochrona przeciwpowodziowa; rolnictwo - nawadnianie

	Czy JCWP była monitorowana (posiadała ustalony ppk w okresie 2016-2021):
	TAK – zlewnia była monitorowana

	Czy JCWP jest monitorowana (posiada ustalony ppk na okres 2022-2027)?
	TAK – zlewnia jest monitorowana 

	Kod punktu pomiarowo-kontrolnego
	PL02S0501_3250


	Ocena stanu na podstawie oceny stanu GIOŚ 2014-2019 i oceny eksperckiej (wg klasyfikacji obowiązującej od 1 stycznia 2022 r.)

	Stan/potencjał ekologiczny
	Słaby potencjał ekologiczny

	Wskaźniki determinujące stan/ potencjał ekologiczny
	OWO, przewodność, azot ogólny, azot amonowy, azot azotanowy, fosfor ogólny, fosfor fosforanowy (V);; fitobentos, makrofity, makrobezkręgowce, ichtiofauna

	Stan chemiczny
	Sten chemiczny dobry

	Wskaźniki determinujące stan chemiczny
	Nie dotyczy

	Stan (ogólny)
	Zły stan wód


Presje determinujące stan przedmiotowego JCWP przedstawiono                       w poniższej tabeli:

	Rodzaj użytkowania obszaru zlewni JCWP (% powierzchni zlewni)

	Tereny zurbanizowane
	5

	Tereny użytkowane rolniczo
	76

	Tereny leśne
	18

	Zidentyfikowane presje znaczące. Wynik analizy znaczących oddziaływań – JCWP
	BIO_FIZ (na elementy biologiczne zależne od fizykochemii), BIO_HM (na elementy biologiczne zależne od hydromorfologii), FIZ (na elementy fizykochemiczne), OCH (na obszary chronione)

	Rodzaj presji determinującej stan wód w obrębie danej JCWP

	Główne źródło presji troficznych
	odpływ miejski (wody opadowe) 

	Główne źródło presji zasalających
	eutrofizacja (źródło zgodne ze źródłem troficznym)

	Główne źródło presji z grupy syntetycznych i niesyntetycznych substancji zanieczyszczających
	Nie dotyczy

	Główne źródło presji hydromorfologicznych
	budowle piętrzące rp

	Główne źródło presji chemicznych
	Nie dotyczy

	Ocena ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego
	zagrożona


Cele środowiskowe oraz odstępstwa dla przedmiotowego JCWP przedstawiają się następująco:

	Cele środowiskowe dla JCWP

	Stan / potencjał ekologiczny
	dobry potencjał ekologiczny; zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D

	Stan chemiczny
	dobry stan chemiczny

	Klasa elementów biologicznych
	Klasa II

	Postęp w osiąganiu celów środowiskowych JCWP w porównaniu do aPGW 2016 r. (wg oceny stanu wód za lata 2014-2019) Ocena postępu według podziału jednostek planistycznych aPGW (2016)

	Stan/potencjał ekologiczny
	RW60001714639 - cel nieosiągnięty - brak postępu; RW600017146499 - cel nieosiągnięty - brak postępu

	Stan chemiczny
	RW60001714639 - cel osiągnięty – poprawa stanu ; RW600017146499 - cel osiągnięty – poprawa stanu


Odstępstwa od osiągnięcia celów środowiskowych JCWP przedstawiono                        w poniższej tabeli. 

	Odstępstwa 

	Przyczyna odstępstwa od osiągnięcia celów środowiskowych, tj. przyczyna złego stanu wód (lub zagrożenia osiągnięcia celu środowiskowego – w przypadku niemonitorowanych JCWP)

	Warunki naturalne
	Potencjał sorpcyjny - wrażliwość zlewni na presję antropogeniczną wyrażona w skali od 1 do 5 (5 - najmniejsza odporność)
	3 – przeciętny 



	
	Czy JCWP cechuje się naturalną podatnością na presję wskutek niekorzystnych wartości potencjału sorpcyjnego
	NIE - JCWP nie cechuje się naturalną podatnością na presję wskutek niekorzystnych wartości potencjału sorpcyjnego

	
	Susza 
	słabo i umiarkowanie zagrożone suszą

	
	Brak przepływu
	brak ryzyka

	
	Wskaźniki, dla których osiągnięcie celu środowiskowego jest determinowane przez warunki naturalne
	Fizykochemiczne 


	azot amonowy, azot azotanowy, azot ogólny, fosfor ogólny, fosfor fosforanowy (V)

	
	
	Biologiczne 
	Nie dotyczy

	
	
	Chemiczne
	Nie dotyczy


	Presja pochodząca z innej/innych JCWP

	Nazwa i kod JCWP
	nie dotyczy



	Wskaźniki, dla których cel środowiskowy jest zagrożony przez presję               z innej/innych JCWP
	Charakteryzujące warunki biogenne (substancje biogenne)
	nie dotyczy



	
	Zasolenie (przewodność) 
	przewodność elektrolityczna właściwa w 20°C

	
	Syntetyczne i niesyntetyczne substancje zanieczyszczające
	nie dotyczy



	
	Biologiczne 
	fitobentos, makrofity, makrobezkręgowce, ichtiofauna

	
	Chemiczne 
	nie dotyczy

	Antropopresja w obrębie zlewni

	Główne źródło presji troficznych


	odpływ miejski (wody opadowe) 

	Główne źródło presji zasalających 
	eutrofizacja (źródło zgodne ze źródłem troficznym)

	Główne źródło presji z grupy syntetycznych i

niesyntetycznych substancji

zanieczyszczających
	nie dotyczy



	Główne źródło presji hydromorfologicznych
	budowle piętrzące rp

	Główne źródło presji chemicznych
	Nie dotyczy

	Wskaźniki, dla których cel środowiskowy jest zagrożony przez presję występującą w zlewni JCWP
	Fizykochemiczne


	OWO, przewodność, azot ogólny, azot amonowy, azot azotanowy, fosfor ogólny, fosfor fosforanowy (V)

	
	Biologiczne 
	fitobentos, makrofity, makrobezkręgowce, ichtiofauna

	
	Chemiczne
	Nie dotyczy

	Odroczenie w czasie terminu osiągnięcia celu środowiskowego (odstępstwo czasowe w trybie art. 4 ust. 4 RDW)

	Czy ustanowiono odstępstwo? 
	Tak, dla danej JCWP zostało ustanowione odstępstwo z art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej

	Ustalenie mniej rygorystycznego celu środowiskowego (odstępstwo w trybie art. 4 ust. 5 RDW)

	Czy ustanowiono odstępstwo? 


	Nie, dla danej JCWP nie zostało ustanowione odstępstwo z art. 4 ust. 5 Ramowej Dyrektywy Wodnej

	Czy w obrębie jcw planowane są inwestycje spełniające przesłanki odstępstwa z art. 4 ust. 7 RDW (wg stanu na 2021 rok) Czy ustanowiono odstępstwo?
	Nie, dla danej JCWP nie zostało ustanowione odstępstwo z art. 4 ust. 7 Ramowej Dyrektywy Wodnej


Ocena potencjału ekologicznego jednolitej części wód powierzchniowych objętej zamierzonym korzystaniem z wody jest słaba, natomiast stanu chemicznego dobra. Ocena ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego – zagrożona. 

Celem środowiskowym jest uzyskanie dobrego potencjału ekologicznego oraz utrzymanie dobrego stanu chemicznego tych części wód.


Mając na względzie ocenę postępu według podziału jednostek planistycznych aPGW (2016) dla JCWP RW60001714639 oraz RW600017146499 stwierdza się, iż dla potencjału ekologicznego cel nie został osiągnięty – brak postępu, natomiast dla stanu chemicznego cel środowiskowy został osiągnięty – nastąpiło polepszenie stanu.

Mając powyższe na względzie ocenia się, iż wykonanie urządzenia wodnego nie będzie miało wpływu na stan wód powierzchniowych, a także na realizację celów środowiskowych dla nich określonych.

10.9. Obszary zagrożenia i ryzyka powodziowego

Plan Zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry został przyjęty Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2022 r. w sprawie przyjęcia Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla Obszaru Dorzecza Odry (Dz. U. z 2022 r., poz. 2714).

Zgodnie z ustawą — Prawo wodne celem nadrzędnym zarządzania ryzykiem powodziowym jest ograniczenie potencjalnych negatywnych skutków powodzi dla życia i zdrowia ludzi, środowiska, dziedzictwa kulturowego oraz działalności gospodarczej. 

Przyjęte w I cyklu planistycznym PZRP trzy cele główne, zostały utrzymane w II cyklu planistycznym, a ich realizację zapewnia osiągnięcie                 11 celów szczegółowych w odniesieniu do zagrożenia od strony rzek. Poniżej przedstawiono cele główne i przyporządkowane im cele szczegółowe aPZRP: 

1. Zahamowanie wzrostu ryzyka powodziowego: 

1.1. Zapewnienie warunków ograniczających możliwość występowania powodzi; 

1.2. Zapewnienie racjonalnego gospodarowania OZP; 

2. Obniżenie istniejącego ryzyka powodziowego: 

2.1. Zapewnienie warunków redukujących możliwość występowania powodzi; 

2.2. Redukcja obszaru zagrożonego powodzią oraz zapewnienie racjonalnego gospodarowania OZP; 

2.3. Redukcja wrażliwości społeczności i obiektów na OZP; 

3. Poprawa systemu zarządzania ryzykiem powodziowym: 

3.1. Zwiększenie skuteczności prognozowania i ostrzegania                          o zagrożeniach meteorologicznych i hydrologicznych; 

3.2. Zwiększenie skuteczności reagowania ludzi, firm i instytucji publicznych; 

3.3. Zwiększenie skuteczności odbudowy i powrotu do stanu sprzed powodzi; 

3.4. Wdrożenie systemu analiz popowodziowych i zwiększanie jego skuteczności; 

3.5. Wdrożenie instrumentów prawnych i finansowych zwiększających bezpieczeństwo powodziowe; 

3.6. Zwiększenie świadomości i wiedzy na temat źródeł zagrożenia powodziowego i ryzyka powodziowego. Przyjęte cele odnoszą się do wszystkich etapów zarządzania ryzykiem powodziowym (etap prewencji i ochrony, etap przygotowania oraz etap odbudowy                 i analiz).

Analiza map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego wykazała, że teren lokalizacji przedmiotowej Inwestycji znajduje się poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią.
10.10. Ustalenia wynikające z planu przeciwdziałania skutkom suszy

Celem Planu przeciwdziałania skutkom suszy jest wyznaczenie                         i hierarchizacja obszarów narażonych na skutki występowania suszy hydrologicznej i hydrogeologicznej,  a następnie skatalogowanie działań mających na celu łagodzenie skutków suszy.

Ustalenia przedstawiono w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia                   15 lipca 2021 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 1615) w sprawie przyjęcia Planu przeciwdziałania skutkom suszy.

Do celów szczegółowych PPSS należą:

· skuteczne zarządzanie zasobami wodnymi dla zwiększenia dyspozycyjnych zasobów wodnych na obszarach dorzeczy; 
· zwiększanie retencji na obszarach dorzeczy; 
· edukacja i zarządzanie ryzykiem suszy; 
· formalizacja i zaplanowanie finansowania działań służących przeciwdziałaniu skutkom suszy.
Osiągnięcie jednego z celów szczegółowych PPSS, jakim jest skuteczne zarządzanie zasobami wodnymi dla zwiększenia dyspozycyjnych zasobów wodnych, powinno być realizowane z zachowaniem kryteriów celowości                        i adekwatności wprowadzanych rozwiązań względem poziomu zagrożenia występowania suszy i stopnia jej ryzyka na danym obszarze. Stąd też wybór możliwych rozwiązań i działań służących przeciwdziałaniu skutkom suszy, w tym działań nakierowanych na zwiększanie i kształtowanie zasobów wodnych, został poprzedzony szczegółową analizą z wykorzystaniem wyników map zagrożenia występowania poszczególnych typów suszy. Mapy uzyskane w drodze analiz wykonanych na potrzeby PPSS stanowią dane do przeprowadzenia oceny ilości zasobów dyspozycyjnych w warunkach suszy. Służą do określenia stopnia ryzyka suszy w zakresie oszacowanej, na poziomie obszarów dorzeczy, potrzeby realizacji działań na rzecz powiększenia zasobów dyspozycyjnych. 

Na zarządzanie ryzykiem suszy przełożenie mają wyniki zagrożenia występowania trzech z czterech typów suszy: rolniczej, hydrologicznej                                     i hydrogeologicznej. Mapy zagrożenia suszą atmosferyczną są bezpośrednim wynikiem analizy deficytów opadów atmosferycznych. W kontekście przeciwdziałania skutkom suszy niemożliwe jest usunięcie czy zminimalizowanie zagrożenia suszy atmosferycznej. W tym kontekście istotne jest przyjęcie akceptacji dla faktu nieusuwalności zagrożenia występowania suszy atmosferycznej. Zarządzanie ryzykiem suszy ma bowiem przełożenie na obniżanie poziomu zagrożenia i łagodzenie przebiegu susz, bez możliwości wpływania na zaistniały deficyt opadu. Natomiast należy zwrócić uwagę, że dane dotyczące sumy opadów oraz inne elementy analizy zagrożenia suszą atmosferyczną były brane pod uwagę przy analizie suszy rolniczej.

Oceniona przestrzennie, na podstawie danych z wielolecia, skala zagrożenia suszą, tak łączna jak i dla poszczególnych jej typów, pozwala na wyznaczenie obszarów, na których susza występowała dotychczas najczęściej              i najdłużej, w relacji do skali jej intensywności. Mapy zagrożenia suszą dostarczają ważnej informacji dla planowania działań na rzecz przeciwdziałania jej skutkom. Wyznaczone zasięgi opracowano w układzie hierarchicznym                    w czterostopniowym podziale zagrożenia suszą – cztery klasy obszarów: 

1) I klasa – obszary zagrożone w stopniu słabym; 

2) II klasa – obszary zagrożone w stopniu umiarkowanym; 

3) III klasa – obszary zagrożone w stopniu silnym; 

4) IV klasa – obszary zagrożone w stopniu ekstremalnym. 

Źródłem danych dla przeprowadzenia analizy zagrożenia występowania poszczególnych typów suszy były dla suszy: 

1) rolniczej – zbiory danych meteorologicznych sieci posterunków PSHM                       w zakresie dobowych wartości średnich temperatur powietrza atmosferycznego (z 260 stacji synoptycznych i klimatologicznych) oraz sum opadów atmosferycznych (1206 posterunków) oraz dane teledetekcyjne w zakresie wyników temperatury radiacyjnej powierzchni czynnej, rejestrowanej za pomocą pomiarów z pułapu satelitarnego wysokorozdzielczego radiometru NOAA o rozdzielczości przestrzennej               1 km2 (dane dla okresu wegetacyjnego, kwiecień – wrzesień,  w układzie dekadowym za lata 1997–2018); 

2) hydrologicznej – pełne szeregi czasowe dobowych przepływów dla 451 spośród 1212 profili hydrometrycznych zlokalizowanych na ciekach                  w granicach Polski (dane z PSHM za lata kalendarzowe 1987–2017); analizy przeprowadzono w zlewniach zamkniętych przekrojem wodowskazowym; 

3) hydrogeologicznej – serie danych monitoringu głębokości do zwierciadła wód podziemnych pierwszego horyzontu wodonośnego za lata 1987–2018 (wstępna analiza objęła wszystkie punkty sieci pomiarowych PSH, z których ostatecznie do analiz przestrzennych wyodrębniono 197 punktów; bazę tę uzupełniono o 2 punkty z terenu Biebrzańskiego Parku Narodowego i 12 punktów spoza granic kraju, uzyskując ostatecznie zbiór szeregów czasowych z 211 otworów obserwacyjnych); analizy przeprowadzono w układzie JCWPd.

Na poniższych mapach zaznaczono przedmiotowy obszar względem klas zagrożenia suszą rolniczą, hydrologiczną i hydrogeologiczną wg JCWP.
Mapa klas zagrożenia suszą rolniczą:

[image: image7.png]


  [image: image8.png]Klasy zagrozenia suszj rolnicza:
| Kasal — stabo zagrozone

| Wasa Il — umiarkowanie zagrozone
0 «asa Il —siinie zagrozone

@ «asa IV — ekstremalnie zagrozone
“\_ Granica Polski

“\__ Granica wojewddztwa
“™\_ Obszary dorzeczy w Polsce (JOWP v8)
" Wybrane rzeki (MPHP 10 v8)

{0 Jeziora i zbiorniki wodne (MPHP 10 v8)

Miasta wojewodzkie




Mapa klas zagrożenia suszą hydrologiczną:

[image: image9.png]


 [image: image10.png]Klasy zagrozenia susz3 hydrologiczna:
[ Kiasa | — slabo zagrozone

[ Kasa Il — umiarkowanie zagrozone

0 «iasa Il —silnie zagrozone

@ «iasa IV — ekstremalnie zagrozone
“7\_~ Granica Polski
77\ Granica wojewodztwa
“\_ Obszary dorzeczy w Polsce (JCWP v8)

" Wybrane rzeki (MPHP 10 v8)

W00 Jeziora i zbioriki wodne (MPHP 10 v8)

Miasta wojewodzkie




Mapa klas zagrożenia suszą hydrogeologiczną wg JCWP:

[image: image11.png]50 100 [Km]
| N W |

14
b

127

(%
132

R

& 7T
28 4o

155!

Mapa nr 7

113,100
o

2 "321
430 11,
F 31 G

148 149
144 157 147 Krakdi
163 116046

R
62 15150
152

1437145,

17

Dunaju




 [image: image12.png]klasy zagrozenia susza hydrogeologiczna:
() Kasal—stabo zagrozone

[ Kasa Il — umiarkowanie zagrozone

0 «asa Il — silnie zagrozone

@ «izsa IV — ekstremalnie zagrozone
“\_ Granica Polski
. Granica wojewddztwa
“™\_ Obszary dorzeczy w Polsce(JCWP v8)

© Wybrane rzeki (MPHP 10 v8)
U0 Jeziora i zbiorniki wodne (MPHP 10 v8)

Miasta wojewédzkie




W zakresie Planu przeciwdziałania skutkom suszy przedmiotowe tereny zaklasyfikowane są:

· w zakresie zagrożenia suszą hydrogeologiczną (wg JCWP) – do klasy II: tereny umiarkowanie zagrożone,

· w zakresie zagrożenia suszą hydrogeologiczną – do klasy II: tereny umiarkowanie zagrożone,

· w zakresie zagrożenia suszą rolniczą – do klasy IV: tereny ekstremalnie zagrożone.

Mając powyższe na względzie ocenia się, iż zamierzone wykonanie urządzenia wodnego nie będzie miało wpływu na wystąpienie ani na pogłębienie się zjawiska suszy.

11. Wpływ planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej

Nie dotyczy.

12. Przedsięwzięcia realizowane lub zrealizowane, znajdujące się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia – w zakresie, w  jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem 
Na terenie, na którym planowana jest inwestycja nie ma zrealizowanych  ani realizowanych przedsięwzięć, których oddziaływanie może się mieścić                 w granicach oddziaływania planowanego przedsięwzięcia, stąd nie przewiduje się kumulacji negatywnych oddziaływań na środowisko realizowanego przedsięwzięcia i innych przedsięwzięć realizowanych na tym terenie.

Uzbrojona w niezbędne urządzenia wodne studnia nr 1 eksploatowana będzie w ramach projektowanych zasobów eksploatacyjnych ujęcia Q = 48 m3/h.
13. Ryzyko wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej
Definicja poważnej awarii i poważnej awarii przemysłowej określona została w treści ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska                     (tj.  Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 ze zm.) Zgodnie z art. 3 pkt. 23) i pkt. 24) poprzez poważną awarię i poważną awarię przemysłową rozumie się:

· poważna awaria – zdarzenie, w szczególności emisja, pożar lub eksplozja, powstałe w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których występuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub powstania takiego zagrożenia                    z opóźnieniem;

· poważna awaria przemysłowa – poważna awaria w zakładzie.

Zakład stwarzający zagrożenie wystąpienia poważnej awarii w zależności od rodzaju, kategorii i ilości substancji niebezpiecznej w nim się znajdującej, uznaje się za zakład o zwiększonym lub o dużym ryzyku wystąpienia awarii.               O zaliczeniu zakładu do tej grupy rozstrzyga Rozporządzenie Ministra Rozwoju  z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się                        w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 138). 
W świetle zapisów tego rozporządzenia, analizowanego obiektu nie można zaliczyć ani do zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii, ani tym bardziej do zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii.

Ryzyko wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej istnieć będzie wyłącznie w przypadku zaniedbania przepisów BHP, przepisów przeciwpożarowych oraz instrukcji eksploatacji maszyn i urządzeń przez ekipy budowlane (na etapie realizacji przedsięwzięcia) lub inwestora i jego pracowników (na etapie późniejszej eksploatacji przedsięwzięcia).

14. Przewidywane ilości i rodzaje wytwarzanych odpadów oraz ich wpływ na środowisko
Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 ze zm.) poprzez odpady rozumie się każdą substancję lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do których pozbycia się jest obowiązany.  
14.1. Rodzaje i ilości odpadów przewidzianych do wytwarzania w związku z realizacją inwestycji

Zapewnione zostanie właściwe gospodarowanie odpadami na etapie realizacji inwestycji, łącznie z minimalizowaniem ich ilości.

Odpady będą gromadzone selektywnie w wydzielonych i przystosowanych do tego miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska gruntowo – wodnego substancji szkodliwych. 

Odbiór odpadów następować będzie przez uprawnione podmioty                        w regularnych odstępach czasowych.

14.2. Rodzaje i ilości odpadów przewidzianych do wytwarzania w związku z podjęciem eksploatacji inwestycji
W wyniku prowadzonej działalności po podjęciu eksploatacji inwestycji nie będą powstawać odpady.
14.3. Wpływ wytwarzanych odpadów na środowisko
Nie dotyczy. 
15. Prace rozbiórkowe dotyczące przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
W przypadku zakończenia eksploatacji instalacji następuje zazwyczaj demontaż urządzeń i armatury oraz w miarę możliwości ich sprzedaż. Należy zapewnić likwidację urządzeń wodnych oraz otworów studziennych zgodnie                 z wymogami Prawa budowlanego oraz Prawa górniczego i geologicznego. Transport zdemontowanych urządzeń i powstałych w wyniku rozbiórki odpadów powinien być prowadzony z zachowaniem stosownych przepisów. Wytworzone odpady muszą być przekazane specjalistycznym firmom do odzysku lub unieszkodliwiania.

Pozostałe czynności związane z ewentualną rozbiórką obiektów, przy prawidłowym zachowaniu ekip budowlanych, nie spowodują zagrożenia dla jakości wód podziemnych, gleb oraz ziemi. Podczas prowadzenia prac rozbiórkowych oraz demontażu urządzeń następuje zazwyczaj nasilenie emisji zanieczyszczeń, hałasu oraz wtórnego unosu pyłu. Oddziaływanie to jest jednak lokalne, o krótkotrwałej uciążliwości.

Etap zakończenia eksploatacji instalacji charakteryzuje się powstawaniem odpadów zbliżonych do odpadów wytwarzanych na etapie budowy obiektu.                    W poniższej tabeli przedstawione zostały rodzaje odpadów, których mogą powstać w związku z ewentualnymi pracami demontażowymi prowadzonymi na etapie likwidacji instalacji.

Rodzaje odpadów przewidzianych do wytworzenia na etapie likwidacji instalacji
	Lp.
	Kod odpadu
	Rodzaje odpadów

	17 01
	Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, płyty ceramika)

	1.
	17 01 01
	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

	2.
	17 01 82
	Inne niewymienione odpady

	17 02
	Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych

	3.
	17 02 03
	Tworzywa sztuczne

	17 04
	Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali

	4.
	17 04 05
	Żelazo i stal

	17 05
	Gleba i ziemia (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych oraz urobek z pogłębiania)

	5.
	17 05 04
	Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03


Prace rozbiórkowe wykonywane będą na zlecenie przez specjalistyczne firmy budowlane i to od nich zależeć będą rodzaje i ilości poszczególnych rodzajów odpadów. Szacunkowa łączna ilość odpadów budowlanych powstających na etapie likwidacji instalacji wynieść może kilka ton.
Wytworzone podczas rozbiórki instalacji odpady gromadzone będą                    tymczasowo w wydzielonym miejscu na terenie przedmiotowej działki, będącej własnością Wnioskodawcy. Odpady magazynowane będą w sposób zabezpieczający je przed ich negatywnym oddziaływaniem na środowisko                     i zdrowie ludzi. Po zebraniu odpowiedniej partii odpadów zostaną one wywiezione przez specjalistyczne firmy z przeznaczeniem do odzysku lub,                    w przypadku braku możliwości wykorzystania, do unieszkodliwiania. Transport odbywać się będzie w sposób zapewniający racjonalne wykorzystanie środków transportu i niepowodujący zagrożeń ani uciążliwości dla środowiska.

Należy zaznaczyć, że eksploatacja instalacji przewidywana jest na okres wieloletni, a Inwestor nie planuje szybkiego zakończenia funkcjonowania instalacji.
16. Wykorzystane akty prawne

Przy wykonywaniu niniejszego opracowania posłużono się na następującymi aktami prawnymi:

· Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska                         (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 ze zm.);

· Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 ze zm.);
· Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko                         (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.),
· Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 710, 954);

· Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 20223 r.               poz. 1478);
· Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko                    (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839);

· Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 10);

· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenie przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. z 2002 r., Nr 8, poz. 70);

· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tj. Dz. U. z 2007 r.,                  nr 120, poz. 826 ze zm.);
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie przyjęcia Planu przeciwdziałania skutkom suszy (Dz. U. z 2021 r.,                   poz. 1615);
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r.                   w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry                       (Dz. U. z 2023 r., poz. 335).
